| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: | 510.038,78 € (με ΦΠΑ 24%) |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 74/2019 |  |  |

8. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Β’ εξαμήνου 2019 και μετά). Κάθε προσφερόμενος τύπος λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και θα διαθέτει πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους, επί ποινής αποκλεισμού.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Λιπαντικό SAE 5W30 (δοχείο 1 lt) | ACEA C3, A3/B3, A3/B4, API SN. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 |  | Λιπαντικό SAE 5W30 (δοχείο 4 lt) | ACEA C3, A3/B3, A3/B4, API SN. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 |  | Λιπαντικό SAE 5W40 (δοχείο 1 lt) | ACEA C3, A3/B3, A3/B4, API SN. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 |  | Λιπαντικό SAE 5W40 (δοχείο 4 lt) | ACEA C3, A3/B3, A3/B4, API SN. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 |  | Λιπαντικό SAE 10W40 (δοχείο 4 lt) | API CF-4 CF/SJ, API SL/CF, ACEA E2/B3/A3, ACEA: A3/B3/B4 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 |  | Λιπαντικό SAE 10W40 (δοχείο 20 lt) | API CF-4 CF/SJ, API SL/CF, ACEA E2/B3/A3, ACEA: A3/B3/B4 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 |  | Λιπαντικό SAE 15W40 (δοχείο 4 lt) | ACEA E7, ACEA A3/B3/B4/E3/E5, API SG/CD, API CH-4/SJ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8 |  | Λιπαντικό SAE 15W40 (δοχείο 20 lt) | ACEA E7, ACEA A3/B3/B4/E3/E5, API SG/CD, API CH-4/SJ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9 |  | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W40 TURBO (δοχείο 4 lt) | ACEA E4/E7, ACEA E7/E9, API CJ-4, API: CI-4/SL | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10 |  | Λιπαντικό SAE 20W50 TURBO (δοχείο 5 lt) | ACEA A3/B3, Α3/Β4, Ε2, Ε4, Ε6, E7, API CG-4/CF-4/CF/SF, API CF-4/SG, API CF-4/SH, κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.11 |  | Λιπαντικό SAE 20W50 TURBO (δοχείο 20 lt) | ACEA A3/B3, Α3/Β4, Ε2, Ε4, Ε6, E7, API CG-4/CF-4/CF/SF, API CF-4/SG, API CF-4/SH, κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Λιπαντικό 10W-30 (δοχείο 20 lt) | DIN 51524 part II HLP, ISO 11158 TYPE HM, ISO 6743/4 HM | ΝΑΙ |  |  |
| 4.13 | Λιπαντικό 30W ενισχυμενο (δοχείο 20 lt) | ACEA E2, API CF/SH | ΝΑΙ |  |  |
| 4.14 | Βαλβολίνη 80W (δοχείο 20 lt) | API GL1 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.15 | Βαλβολίνη 90W (δοχείο 20 lt) | API GL1 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.16 | Βαλβολίνη 140W (δοχείο 20 lt) | API GL 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.17 | Βαλβολίνη 75W80 (δοχείο 20 lt) | API GL 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18 | Βαλβολίνη 75W90 (δοχείο 20 lt) | API GL-4/GL-5, API MT-1, | ΝΑΙ |  |  |
| 4.19 | Βαλβολίνη 75W140 (δοχείο 1 lt) | API GL 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.20 | Βαλβολίνη 80W90 (δοχείο 20 lt) | API GL-4, API GL-5, API MT-1, | ΝΑΙ |  |  |
| 4.21 | Λιπαντικό τιμονιού ΑTF (δοχείο 1 lt) | GM DEXTRON III, ALLISON C4, Ford: MERCON, Daimler Chrysler 236.5/236.9, Voith G 607, ZF TE ML 14B, Caterpillar TO-2 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.22 | Λιπαντικό ISO 46 (δοχείο 20 lt) | DIN 51524, Part 2 HLP Type, FZG test >12 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.23 | Λιπαντικό ISO 68 (δοχείο 20 lt) | DIN 51524, Part 2 HLP Type, FZG test >12 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.24 | Λιπαντικό ISO 30 (δοχείο 20 lt) | API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4, CATERPILLAR TO-4M, CATERPILLAR TO-2,KOMATSU KES 07.868.1, SPERRY VICKERS/EATON M2950S, SPERRY VICKERS/EATON I-280-S,WET BRAKE SPECS. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.25 | Λιπαντικό ISO VG 46 (δοχείο 20 lt) | DIN-51524/PART 2 HLP ISO 6743/4 CLASS | ΝΑΙ |  |  |
| 4.26 | AdBLue (για πετρελαιοκινητήρες) (δοχείο 10lt) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.27 | Λιπαντικό STD 4000/2205 (για μηχάνημα JCB) (δοχείο 20 lt) | JCB STANDARD 4000/2200 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.28 | Λιπαντικό STD 4000/2505 (για μηχάνημα JCB) (δοχείο 20 lt) | API GL-4, CATTO-4,KOMATSU KES 07.868, ALLISOM C-4, ALLISON TES-439 DANA ,EATON | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Αντιψυκτικό (δοχείο 1 lt) | ASTMD 3306 ANFOR 15-601, CUNANC 956-16, BS 6580, SAE J1034 |  |  |  |  |
| 4.30 | Αντιψυκτικό (δοχείο 4 lt) | ASTMD 3306 ANFOR 15-601, CUNANC 956-16, BS 6580, SAE J1034 |  |  |  |  |
| 4.31 | Παραφλού (δοχείο 1 lt) | AFNOR 15-601 ή ανώτερες |  |  |  |  |
| 4.32 | Παραφλού (δοχείο 4 lt) | AFNOR 15-601 ή ανώτερες |  |  |  |  |
| 4.33 | Υγρά φρένων | FMVSS 116 (DOT-4), SAE J- 1703, DOT 4, DOT3 |  |  |  |  |
| 4.34 | Υγρά φρένων STD 4002/0503 (για μηχάνημα JCB) (δοχείο 20lt) | ISO 6743-4, HV, DENISON HF-0, BOSCH REXROTH, VICKERS, US STEEL, CINCINNATI MILACRON |  |  |  |  |
| 4.35 | Αντιβακτηριακό υγρό για biodiesel (σταθεροποιητής) |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Λάδι μίξης 2T (δοχείο 1 lt) | API TC/TB, ISO-L-EGD |  |  |  |  |

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή άλλου είδους έγγραφα, που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα και υπογραφή

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται, αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη διακήρυξη.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των καυσίμων ή λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές Προδιαγραφές.